# Отчёт по лабораторной работе №5

Управление системными службами

Шаханеоядж Хаоладар

Содержание

# 1	Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

# 2	Выполнение

## 2.1	Управление сервисом vsftpd

- Для начала была проверена доступность службы vsftpd с помощью команды
systemctl status vsftpd
Система вернула сообщение о том, что сервис отсутствует.

- Рис. 1: Попытка проверки статуса до установки

- Далее выполнена установка службы Very Secure FTP:
dnf -y install vsftpd
В процессе загрузки и установки пакет vsftpd был успешно добавлен в систему.

- Рис. 2: Установка пакета vsftpd

- После установки служба была запущена командой
systemctl start vsftpd
Проверка состояния показала, что сервис работает, но при перезапуске ОС автоматически не запускается.

- Рис. 3: Запуск и проверка работы vsftpd

- Чтобы добавить сервис в автозагрузку, была использована команда
systemctl enable vsftpd
Теперь статус изменился на enabled. Для проверки была выполнена команда systemctl disable vsftpd, которая убрала службу из автозагрузки.

- Рис. 4: Изменение состояния автозапуска

- Для анализа символических ссылок, отвечающих за запуск сервисов, был выполнен вывод содержимого каталога
ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
После включения vsftpd появилась соответствующая символьная ссылка на юнит /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.

- Рис. 5: Символические ссылки для автозапуска сервисов

- Повторная проверка статуса показала, что состояние службы изменилось с disabled на enabled, а сервис продолжает работу.

- Рис. 6: Повторная проверка статуса vsftpd

- Для анализа зависимостей была выполнена команда
systemctl list-dependencies vsftpd
Также выведен список юнитов, зависящих от данного сервиса, с помощью
systemctl list-dependencies vsftpd –reverse.

- Рис. 7: Анализ зависимостей vsftpd

## 2.2	Конфликты юнитов: firewalld и iptables

- Сначала были получены полномочия администратора и выполнена установка пакета iptables:
dnf -y install iptables*

- Рис. 8: Установка iptables

- Проверка состояния сервисов показала, что firewalld активен и включён в автозагрузку, а iptables отключён и находится в состоянии inactive:

- Рис. 9: Статус firewalld и iptables

- Попытка запуска обоих сервисов показала конфликт: при старте iptables служба firewalld останавливается. Аналогично, запуск firewalld деактивирует iptables.

- Рис. 10: Запуск firewalld и iptables

- Для анализа конфигурации были просмотрены юнит-файлы:

  - В /usr/lib/systemd/system/firewalld.service явно указан параметр Conflicts=iptables.service, что запрещает одновременную работу двух сервисов.

  - В /usr/lib/systemd/system/iptables.service конфликты не описаны.

- Для исключения случайного запуска iptables сервис был замаскирован командой
systemctl mask iptables.
В результате создана символьная ссылка /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null, что делает невозможным его запуск.

- Рис. 11: Маскирование iptables

- Попытка запуска замаскированного сервиса завершилась ошибкой:
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
Аналогично, при добавлении в автозагрузку система выдала сообщение о том, что юнит замаскирован.

## 2.3	Изолируемые цели

- Получив права администратора, был выполнен переход в каталог /usr/lib/systemd/system и поиск целей, которые могут быть изолированы. Для этого использовалась команда
grep Isolate *.target
В списке присутствуют такие цели, как multi-user.target, graphical.target, rescue.target, reboot.target, poweroff.target и другие, содержащие строку AllowIsolate=yes.

- Рис. 12: Список изолируемых целей

- Далее система была переведена в режим восстановления командой
systemctl isolate rescue.target
Для входа потребовался пароль суперпользователя.

- Рис. 13: Переход в rescue.target

- Перезапуск системы был выполнен с помощью команды
systemctl isolate reboot.target

## 2.4	Цель по умолчанию

- Для начала был определён текущий режим загрузки:
systemctl get-default
По умолчанию система загружалась в graphical.target.

- Для перевода системы в текстовый режим по умолчанию использована команда
systemctl set-default multi-user.target
После перезагрузки ОС загрузилась в консольный режим.

- Рис. 14: Установка multi-user.target по умолчанию

- Чтобы вернуть графический режим по умолчанию, была применена команда
systemctl set-default graphical.target
После перезагрузки система снова загрузилась в графическую оболочку.

- Рис. 15: Возврат к graphical.target по умолчанию

# 3	Контрольные вопросы

- Что такое юнит (unit)? Приведите примеры.
Юнит (unit) — это объект, которым управляет systemd. Он описывает ресурсы или службы системы.
Примеры:

  - sshd.service — сервис OpenSSH

  - multi-user.target — цель, соответствующая многопользовательскому режиму

  - home.mount — юнит монтирования каталога

- Какая команда позволяет вам убедиться, что цель больше не входит в список автоматического запуска при загрузке системы?
systemctl disable имя_юнита — удаляет юнит из автозагрузки.
Для проверки: systemctl status имя_юнита или просмотр каталога /etc/systemd/system/*.wants/.

- Какую команду вы должны использовать для отображения всех сервисных юнитов, которые в настоящее время загружены?
systemctl list-units –type=service

- Как создать потребность (wants) в сервисе?
systemctl enable имя_юнита — создаёт символьную ссылку в каталоге *.wants/, выражая зависимость wants.

- Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)?
systemctl isolate rescue.target

- Поясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована.
Это происходит, если в юнит-файле цели отсутствует строка AllowIsolate=yes. Такие цели не предназначены для изоляции.

- Вы хотите отключить службу systemd, но, прежде чем сделать это, вы хотите узнать, какие другие юниты зависят от этой службы. Какую команду вы бы использовали?
systemctl list-dependencies имя_юнита –reverse

# 4	Заключение

В ходе работы были изучены механизмы управления юнитами systemd, включая установку, запуск, автозагрузку, конфликты и изолируемые цели.